Datataker

MODULE D'EXTENSION

_______________________________________________________________________________________________________

Le module d'extension peut se connecter sur les Datatakers 500, 505, 600, 605, Géologgers 515 et 615 afin d'augmenter le nombre de voies d'entrées et de sorties.

2 modules d'extension peuvent être connectés sur chaque Datataker portant à 90 le nombre d'entrées unipolaires (30 différentielles), 44 entrées logiques et 24 sorties logiques. Le Datataker supporte au maximum 110 voies quel que soit l'ordre.

Tous les types de signaux et de capteurs gérés par le Datataker sont aussi gérés par le module d'extension.

Entrées analogiques

* 10 différentielles / 30 unipolaires quel que soit l'ordre

* Multiplexage à relais

* Impédance d'entrée 1MOhms/>100 MOhms sélectionnable

* Mode commun fonction du type de Datataker

- Datataker 500/600, ±3,5 VDC

- Datataker 505/605, ±100 VDC

- Géologger 515/615, ±100 VDC

* Tension maximum pour les voies non-sélectionnées

- 1,5 KV pendant 10 µS

- 500 V pendant 50 mS

- 100 V continuellement

* Tension maximum pour les voies sélectionnées

- Datataker 500/600, 5 VDC

- Datataker 505/605, 100 VDC

- Géologger 515/615, 100 VDC

* Mesure de résistances 4, 3 ou 2 fils, RTD et thermistances

* Alimentation capteur 4,5V, 250 µA ou 2,5 mA par voie

* Alimentation en tension ou courant pour les ponts, demi et quart de ponts

* Entrées communes flottantes pour les acquisitions unipolaires

Thermocouples

* CSF interne dans chaque module

Entrées digitales

* 20  entrées compatibles TTL/CMOS pour les états logiques

* Accepte les contacts secs

* Les entrées analogiques peuvent aussi retourner un état logique avec seuil définissable

Sorties digitales

* 5 voies de sortie sur relais (110 VAC/DC, 5A)

* 5 voies sur collecteur ouvert +30 VDC à 200 mA max.

Alimentation

* Directe par le Datataker sur lequel le module est connecté

* Passage automatique en mode repos (faible consommation) quand le Datataker passe en mode repos

* Consommation : mode normal 60 mA - mode standby  150 µA (mode sommeil) et 175 mA quand toutes les sorties logiques sont actives

Connexion au Datataker

* Maximum 2 modules par Datataker

* Connexion par câble plat longueur 500 mm

* Longueur de câble maximum 1 mètre

Spécifications mécaniques

* Boîtier métal robuste

* Utilisation directe ou dans un boîtier approprié fixe ou portable (mallette)

* Longueur 270 mm

* Largeur    110 mm

* Hauteur    50 mm

* Poids 1 Kg

* Connexions par bornier à vis

* Température d'utilisation - 20 à + 70 °C - 95 % d'humidité sans condensation

Désignation

* Module d'extension			CEM-AD